DESCRIPTIF TYPE PLANCHER TOITURE TERRASSE

Descriptif

Les planchers seront constitués par un montage type plancher toiture terrasse EBS ou similaire composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous EBS d’un poids carbone de -7,66 kg CO² éq/UF . FDES selon les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN La dalle de compression sera coulée en béton de classe de résistance minimale C25/30 et armé d'un treillis soudé. Les aciers d’ancrage des acrotères seront intégrés au coulage dans la dalle de compression de plancher. Aucun isolant ne sera placé dans le plénum afin d’éviter toute condensation due au point de rosé au niveau de l’ancrage des poutrelles. Numéro FDES Engelvin Bois Moulé n° 1-33 : 2020