Descriptif type pour plancher Seacoustic 4

| Descriptif |  |
| --- | --- |
| - Dans le cas de chape carrelage sur matériau résilient Les planchers seront constitués par un montage type Seacoustic 4 ou similaire. L’indice d’affaiblissement acoustique sera d’au minimum 64 dB. Les poutrelles seront posées à une distance des murs extérieurs comprise entre 25 et 45 cm pour que les hourdis Seacbois assurent le traitement des ponts thermiques longitudinaux. La dalle de compression sera de 5 cm minimum pour garantir l'inertie thermique du plancher (définition d'un plancher lourd selon la réglementation thermique). Dans le cas d’utilisation de laine minérale supérieure à 45 mm d’épaisseur, le faux-plafond plaque de plâtre de 18 mm minimum sera positionné de telle sorte que le bas des poutrelles soit encastré au maximum de 20 mm dans la laine minérale. La sous-face du hourdis sera en OSB3 de 8 mm d’épaisseur minimum, afin d’obtenir une résistance à l’arrachement de 50 kg par vis à plaque de plâtre 3,5x25. Un matériau résilient sera positionné sur la chape carrelage qui devra avoir une performance au bruit de choc Δlw minimale de 19 dB. |  |
| 2) Dans le cas d’un revêtement sol souple Les planchers seront constitués par un montage type Plancher Seacoustic 4 ou similaire. L’indice d’affaiblissement acoustique sera d’au minimum 59 dB. Les poutrelles seront posées à une distance des murs extérieurs comprise entre 25 et 45 cm pour que les hourdis Seacbois assurent correctement le traitement des ponts thermiques longitudinaux. La dalle de compression de 5 cm minimum pour garantir l'inertie thermique du plancher (définition d'un plancher lourd selon la réglementation thermique). Dans le cas d’utilisation de laine minérale supérieure à 45 mm d’épaisseur, le faux-plafond plaque de plâtre de 18 mm minimum sera positionné de telle sorte que le bas des poutrelles soit encastré au maximum de 20 mm dans la laine minérale. La sous-face du hourdis sera en OSB3 de 8 mm d’épaisseur minimum, afin d’obtenir une résistance à l’arrachement de 50 kg par vis à plaque de plâtre 3,5x25. Le revêtement de sol souple devra avoir une performance au bruit de choc Δlw minimale de 18 dB. |  |